３　水質汚濁に係る環境基準について（抜粋）

昭和46年12月28日

環境庁告示 第 59 号

［改正］

昭和49 年9 月30 日 環境庁告示第63 号	昭和50 年2 月3 日 環境庁告示第3 号

昭和57 年3 月27 日 環境庁告示第41 号	昭和57 年12 月25 日 環境庁告示第140 号

昭和60 年7 月15 日 環境庁告示第29 号	昭和61 年1 月13 日 環境庁告示第1 号

平成3 年12 月27 日 環境庁告示第78 号	平成5 年3 月8 日 環境庁告示第16 号

平成5 年8 月27 日 環境庁告示第65 号	平成7 年3 月30 日 環境庁告示第17 号

平成10 年4 月24 日 環境庁告示第15 号	平成11 年2 月22 日 環境庁告示第14 号

平成12 年3 月29 日 環境庁告示第22 号	平成15 年11 月5 日 環境省告示第123 号

平成20 年4 月1 日 環境省告示第40 号	平成21年11月30日 環境省告示第78号

平成23 年10 月27 日 環境省告示第94 号	平成24 年5 月23 日 環境省告示第84 号

平成24 年8 月22 日 環境省告示第127 号　　 平成25年3 月27 日 環境省告示第30 号

平成26年3 月20日 環境省告示第39 号　　   平成26年11 月17日 環境省告示第 126 号

平成28 年3 月30 日 環境省告示第37 号　　　平成31 年3 月20 日 環境省告示第46 号

令和３年 10 月 7 日 環境省告示第 62 号 　　 令和５年３月13日　環境省告示第６号

環境基本法（平成５年法律第91条）第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境（同法第２条第３項で規定するものをいう。以下同じ。）を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）は、次のとおりとする。

第１　環境基準

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。

１　人の健康の保護に関する環境基準

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表１の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

２　生活環境の保全に関する環境基準

（１）生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表２の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

注　平成５年11月19日、公害対策基本法が廃止され、環境基本法が公布、施行されたことに伴い、公害対策基本法第９条第１項の規定により定められている基準は、環境基本法第16条により定められた基準とみなすこととされている（環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条）。

別表１　人の健康の保護に関する環境基準

| 項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.003mg／L 以下 | 日本産業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
| 全シアン | 検出されないこと。 | 規格 38.1.2（規格 38 の備考 11 を除く。以下同じ。）及 び 38.2 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.3 に定める 方法、規格 38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は付表１ に掲げる方法 |
| 鉛 | 0.01mg／L 以下 | 規格54に定める方法 |
| 六価クロム | 0.02mg／L 以下 | 規格 65.2（規格 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。）に定める 方法（ただし、次の１から３までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から３までに定めるところによる。） １ 規格 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収セルを用いること。 ２ 規格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合（規格 65.の備考 11 の b）による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70～120％であることを確認すること。 ３ 規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 ２に定めるところによるほか、日本産業規格Ｋ0170－７の７の a）又は b）に定める操作を行うこと。 |
| ひ砒 そ素 | 0.01mg／L 以下 | 規格61.2、61.3又は61.4に定める方法 |
| 総水銀 | 0.0005mg／L以下 | 付表２に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 付表３に掲げる方法 |
| ＰＣＢ | 検出されないこと。 | 付表４に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02mg／L 以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg／L以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg／L以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg／L 以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg／L 以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | １mg／L 以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg／L以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg／L 以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg／L 以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg／L以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 0.006mg／L以下 | 付表５に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003mg／L以下 | 付表６の第１又は第２に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02mg／L 以下 | 付表６の第１又は第２に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01mg／L 以下 | 日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| セレン | 0.01mg／L 以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg／L 以下 | 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法 |
| ふっ素 | 0.8mg／L 以下 | 規格 34.1（規格 34 の備考１を除く。）若しくは 34.4（妨 害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化 水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあって は、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、り ん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液と グリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml とした ものを用い、日本産業規格Ｋ0170－６の６図２注記の アルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方 法又は規格 34.1.1c）（注(2)第三文及び規格 34 の備 考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロ マトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確 認した場合にあっては、これを省略することができ る。）及び付表 7 に掲げる方法 |
| ほう素 | １mg／L 以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 付表８に掲げる方法 |
| 備 考 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ ２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。 ３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 ４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 |  |  |

別表２　生活環境の保全に関する環境基準

１　河川

（１）河川（湖沼を除く。）

ア

| 項 目 類 型 | 利用目的の適応性 | 基 準 値 |  |  |  |  | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン濃度 (ｐＨ) | 生物化学的酸素 要求量(ＢＯＤ) | 浮遊物質量 (ＳＳ) | 溶存酸素量 (ＤＯ) | 大腸菌数 |  |
| ＡＡ | 水 道 １ 級 自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | １mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 20CFU/ 100mL以下 | 第１の2の (2)により 水域類型 ごとに指定 する水域 |
| Ａ | 水 道 ２ 級 水 産 １ 級 水 浴及びＢ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | ２mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 300CFU/ 100mL以下 |  |
| Ｂ | 水 道 ３ 級 水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | ３mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | ５mg/L 以上 | 1,000CFU/ 100mL以下 |  |
| Ｃ | 水 産 ３ 級 工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | ５mg/L 以下 | 50mg/L 以下 | ５mg/L 以上 | － |  |
| Ｄ | 工 業 用 水 ２ 級 農業用水及びＥの欄に掲げるもの | 6.0以上 8.5以下 | ８mg/L 以下 | 100mg/L 以下 | ２mg/L 以上 | － |  |
| Ｅ | 工 業 用 水 ３ 級 環 境 保 全 | 6.0以上 8.5以下 | 10mg/L 以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | ２mg/L 以上 | － |  |
| 備 考 １ 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 ２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。 ３ 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 ４ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100CFU/100mL以下とする。 ５ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 ６ 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |  |  |  |  |  |  |  |

(注)

１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２ 水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３ 水 産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

〃２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

〃３級：コイ、フナ等、β―中腐水性水域の水産生物用

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

〃３級：特殊の浄水操作を行うもの

５ 環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ

| 項 目 類 型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 |  |  | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 |  |
| 生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 第１の2の(2) により水域 類型ごとに 指定する水域 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |  |
| 生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |  |
| 生物特Ｂ | 生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |  |
| 備 考 １ 基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 |  |  |  |  |  |

（２）湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖）

ア

| 項 目 類 型 | 利用目的の適応性 | 基 準 値 |  |  |  |  | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン濃度 (ｐＨ) | 化学的酸素要求量 (ＣＯＤ) | 浮遊物質量 (ＳＳ) | 溶存酸素量 (ＤＯ) | 大腸菌数 |  |
| ＡＡ | 水 道 １ 級 水 産 １ 級 自然環境保全及び Ａ以下の欄に掲げ るもの | 6.5以上 8.5以下 | １mg/L 以下 | １mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 20CFU/ 100mL以下 | 第１の2の (2)により 水域類型 ごとに指定 する水域 |
| Ａ | 水 道 ２、３ 級 水 産 ２ 級 水浴及びＢ以下の 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | ３mg/L 以下 | ５mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | 300CFU/ 100mL以下 |  |
| Ｂ | 水 産 ３ 級 工 業 用 水 １級 農業用水及びＣの 欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | ５mg/L 以下 | 15mg/L 以下 | ５mg/L 以上 | － |  |
| Ｃ | 工業用水２級 環 境 保 全 | 6.0以上 8.5以下 | ８mg/L 以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | ２mg/L 以上 | － |  |
| 備 考 １ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 ２ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100CFU/100mL以下とする。 ３ 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 1,000CFU/100mL以下とする。 ４ 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |  |  |  |  |  |  |  |

(注)

１　自然環境保全：自然探勝等の環境の保全

２　水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃 ２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３　水 産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用

〃 ３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃 ２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの

５　環 境 保 全 ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ

| 項 目 類 型 | 利 用 目 的 の 適 応 性 | 基 準 値 |  | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全 窒 素 | 全Combin |  |
| Ⅰ | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L以下 | 第１の2の(2) により水域類 型ごとに指 定する水域 |
| Ⅱ | 水道１、２、３級（特殊なものを除く。） 水 産 １ 種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |  |
| Ⅲ | 水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に 掲げるもの | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |  |
| Ⅳ | 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |  |
| Ⅴ | 水 産 ３ 種 工 業 用 水 農 業 用 水 環 境 保 全 | １mg/L 以下 | 0.1mg/L 以下 |  |
| 備 考 １ 基準値は、年間平均値とする。 ２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 ３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 |  |  |  |  |

(注)

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水 道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水 道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)

３　水 産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用

水 産２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用

水 産３種：コイ、フナ等の水産生物用

４　環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

ウ

| 項 目 類 型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 |  |  | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 |  |
| 生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 第１の2の (2)により水 域類型ごと に指定する 水域 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |  |
| 生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |  |
| 生物特Ｂ | 生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |  |

エ

| 項目類型 | 水生生物が生息・再生産する場の適応性 | 基準値 | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底層溶存酸素量 |  |
| 生物１ | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 | 第１の2の (2)により 水域類型 ごとに指定 する水域 |
| 生物２ | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 3.0mg/Ｌ以上 |  |
| 生物３ | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/Ｌ以上 |  |
| 備 考 １ 基準値は、日間平均値とする。 ２ 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 |  |  |  |

２　海域

ア

| 項 目 類 型 | 利用目的の適応性 | 基 準 値 |  |  |  |  | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン濃度 (ｐＨ) | 化学的酸素要求量 (ＣＯＤ) | 溶存酸素量 (ＤＯ) | 大腸菌数 | n-ヘキサン 抽出物質 (油分等) |  |
| Ａ | 水 産 １ 級 水 浴 自然環境保全及びＢ 以下の欄に掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 | ２mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/ 100mL以下 | 検出されない こと。 | 第１の2の (2)により 水域類型 ごとに指定 する水域 |
| Ｂ | 水 産 ２ 級 工業用水及びＣの欄に 掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 | ３mg/L以下 | ５mg/L以上 | － | 検出されないこと。 |  |
| Ｃ | 環 境 保 全 | 7.0以上 8.3以下 | ８mg/L以下 | ２mg/L以上 | － | － |  |
| 備 考 １ 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20ＣＦＵ／100ml 以下とする。 ２ アルカリ性法とは、次のものをいう。 （略） ３ 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |  |  |  |  |  |  |  |

(注)

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水 産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

〃 ２級：ボラ、ノリ等の水産生物用

３　環 境 保 全 ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ

| 項 目 類 型 | 利 用 目 的 の 適 応 性 | 基 準 値 |  | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全 窒 素 | 全 Combin |  |
| Ⅰ | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの （水産２種及び３種を除く。） | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 第１の2の(2) により水域類 型ごとに指 定する水域 |
| Ⅱ | 水 産 １ 種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの （水産２種及び３種を除く。） | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |  |
| Ⅲ | 水産２種及びⅣの欄に掲げるもの （水産３種を除く。） | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |  |
| Ⅳ | 水 産 ３ 種 工 業 用 水 生物生息環境保全 | 1 mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |  |
| 備 考 １ 基準値は、年間平均値とする。 ２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 |  |  |  |  |

(注)

１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水 産１種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

水 産２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

水 産３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

３　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ

| 項 目 類 型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 |  |  | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼン スルホン酸及びその塩 |  |
| 生物Ａ | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 第１の2の(2) により水域類 型ごとに指定 する水域 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |  |

エ

| 項目類型 | 水生生物が生息・再生産する場の適応性 | 基準値 | 該当水域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底層溶存酸素量 |  |
| 生物１ | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 | 第１の2の (2)により 水域類型 ごとに指定 する水域 |
| 生物２ | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 3.0mg/Ｌ以上 |  |
| 生物３ | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/Ｌ以上 |  |
| 備 考 １ 基準値は、日間平均値とする。 ２ 底面付近で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 |  |  |  |