５　地下水の水質汚濁に係る環境基準について（抜粋）

平成９年３月13日

環境庁告示第10号

［改正］

平成10年４月24日環境庁告示第23 号

平成11年２月22日環境庁告示第16 号

平成20年４月１日環境省告示第41 号

平成21年11月30日環境省告示第79 号

平成23年10月27日環境省告示第95 号

平成24年５月23日環境省告示第85 号

平成26年３月20日環境省告示第40 号

平成26年11月17日環境省告示第127号

平成28年３月29日環境省告示第31号

平成31年３月20日環境省告示第54号

令和２年３月30日環境省告示第35号

令和３年10月７日環境省告示第 62 号

環境基本法（平成５年法律第91号）第16条の規定に基づく水質汚濁に係る環境上の条件のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準について次のとおり告示する。

環境基本法第16条第１項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間は、次のとおりとする。

第１　環境基準

環境基準は、すべての地下水につき、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

別表（令和６年３月31日時点）

| 項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 日本産業規格（以下「規格」という。）Ｋ0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
| 全シアン | 検出されないこと。 | 規格Ｋ0102 の 38.1.2（規格Ｋ0102 の 38 の備考 11 を除く。以下同じ。）及び 38.2 に定める方法、規格Ｋ0102の 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格Ｋ0102 の38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表１に掲げる方法 |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | 規格Ｋ0102の54に定める方法 |
| 六価クロム | 0.02mg/L以下 | 規格Ｋ0102 の 65.2（規格Ｋ0102の 65.2.2 及び65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の１から３までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から３までに定めるところによる。） １ 規格Ｋ0102 の 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 ２ 規格Ｋ0102 の 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合（規格Ｋ0102の65.の備考11のb）による場合に限る。） 試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するよう に六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め､その値が70～120％であることを確認すること。 ３ 規格Ｋ0102 の 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合 ２に定めるところによるほか、規格Ｋ0170－７の７のa）又はb）に定める操作を行うこと。 |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 | 規格Ｋ0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 公共用水域告示付表２に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 公共用水域告示付表３に掲げる方法 |
| ＰＣＢ | 検出されないこと。 | 公共用水域告示付表４に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | 0.002mg/L以下 | 付表に掲げる方法 |
| 1,2- ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1- ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 1,2- ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | シス体にあっては規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| 1,1,1- トリクロロエタン | １mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,1,2- トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,3- ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 0.006mg/L以下 | 公共用水域告示付表５に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003mg/L以下 | 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| セレン | 0.01mg/L以下 | 規格Ｋ0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 硝酸性窒素にあっては、規格Ｋ0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては、規格Ｋ0102の43.1に定める方法 |
| ふっ素 | 0.8mg/L以下 | 規格Ｋ0102の34.1（規格Ｋ0102の34の備考1を除く。）若しくは 34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、規格Ｋ0170―６の６図２ 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格Ｋ0102 の 34.1.1c)（注(2)第三文及び規格Ｋ0102 の 34 の備考 1 を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び公共用水域告示付表７に掲げる方法 |
| ほう素 | １mg/L以下 | 規格Ｋ0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 公共用水域告示付表８に掲げる方法 |
| 備考 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 ２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 ３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格Ｋ0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格Ｋ0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 ４ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 |  |  |