長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 書（　　　年間）

| 点検部位 | 主な点検項目 | 点検の 時期 | 定期的な手入れ等 | 更新・取替の時期、内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

留意事項

（記入例）

維 持 保 全 計 画 書（30年間）

| 点検部位 |  |  | 主な点検項目 | 点検の時期 （竣工より） | 定期的な 手入れ等 | 更新・取替の時期、内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構造躯体 | 基 礎 | コンクリート基礎立ち上がり | ひび割れ、欠損、沈下、換気口のふさがり、錆び、蟻道、等 | 5、10、15、20、25、30年 | ― | 建替え時に更新 |
|  | 土 台 | 土台 | 基礎からのずれ・浮き、断面欠損、腐朽・蟻害 | 5、10、15、20、25、30年 | ５年で防腐・防蟻処理 | 建替え時に更新 |
|  | 床 組 | 大引き、床束、根太 | 腐朽・蟻害、傾斜、たわみ、床鳴り、振動、等 | 5、10、15、20（取替）、 25、30年 | ５年で防腐・防蟻処理 | 20年で全面取替を検討 |
|  | 軸 組 | 柱、間柱、筋かい、胴差 | 傾斜、断面欠損、腐朽・蟻害、等 | 10、20、30年 |  | 建替え時に更新 |
|  | 小 屋 組 | たる木、もや、棟木、小屋づか | 雨漏り等の跡、小屋組の接合部のわれ | 10、20、30年 |  | 建替え時に更新 |
| 屋根・外壁・開口部等 | 屋 根 | 瓦ふき、 | ずれ、はがれ、浮き、われ、雨漏り、変形、等 | 5、10、15、20（葺替）、 25、30年 |  | 20年で全面葺き替えを検討 |
|  | 外 壁 | サイディング壁（窯業系） | 割れ、欠損、剥がれ、シーリング材の破断、等 | 3、6、12、15（全面補修）、18、21、24、 27、30年 | ３年でトップコート吹替え | 15年で全面補修を検討 |
|  | 雨 樋 | 雨樋 | 破損、詰まり、はずれ、ひび、軒樋の垂れ下がり | 3、7（取替）10、14（取替）17、21（取替） 24、30年 |  | ７年で全面取替を検討 |
|  | 軒 裏 | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ、ひび割れ | 3、6、12、15（取替）、 18、21、24、27、30年 |  | 15年で全面取替を検討 |
|  | 開 口 部 | 屋外に面する開口部 | 建具周囲の隙間、建具の開閉不良、等 | 5、10、15、20（取替）、 25、30年 |  | 15年で全面取替を検討 |
| 設備 | 配管設備 | 給水管 | 漏水、赤水、給水流量の不足など | 5、10、15、20（取替）、 25、30年 | 水漏れは直ちに補修 | 15年で全面取替を検討 |
|  |  | 排水管 | 漏水、排水の滞留 | 5、10、15、20（取替）、 25、30年 | 水漏れは直ちに補修 | 15年で全面取替を検討 |

留意事項

○ 点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行う。

○ 地震時及び台風時に臨時点検を実施する。

○ 住宅の劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行う。

○ 長期優良住宅建築等計画の変更があった場合に、必要に応じて維持保全の方法を変更する。