地山掘削・土留支保工始業前点検表

| 工事名 |  |  |  |  | 確認者 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業者名 |  |  |  |  | 受注者管理責任者 |  |  |  |  | 協力業者責任者 |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 月 日 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 処置 |
| 共 通 | 1 | 作業主任者、立入禁止等の表示はよいか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 深さ1.5ｍ以上の時、昇降設備はあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 埋設物保護はよいか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 周辺地盤に沈下、き裂等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 山 掘 削 | 1 | 地山の勾配は適正か、及び湧水等の措置はよいか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 落石、崩壊のおそれはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | すかし掘りをしていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 周辺の塀、擁壁等への影響はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 掘削箇所の立入禁止措置はよいか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 開口部の防護柵（高さ90cm）はよいか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 掘削土を法肩に積んでいないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 重機等の位置、通路が法肩に近すぎないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 運搬車両等の進入、退出に誘導員をつけているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 機械の運行経路、出入の方法を作業員に周知させているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 止 め 支 保 工 | 1 | 計画通りに組立てられているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 部材の損傷、変形、腐食はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 部材の変位はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 切梁、腹起しは脱落防止の為に矢板、くい等に確実に取付けてあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 切梁の緊結度合いはよいか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 部材の接続部、取付部、交叉部に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 中間支持柱があるときは、切梁を中間支持柱に確実に取付けてあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 材料を切梁上に載せるときは、緊結しているか（重量に注意） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 土圧計等の測定通路はよいか（巾、手摺、親綱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記号 | - ：良好 △：要修理 ◎：修理済み Ａ：要調整 欠：欠品 ／：該当なし |  |  | 点検者 サイン |  |  |  |  |  |  |  |  |