|  | 道路法第24条の規定に基づき道路管理者以外の者の行う 道路に関する工事の設計及び実施計画の承認に係る審査基準 |  |
| --- | --- | --- |

１　車両出入口の設置工事承認基準

既設歩道に車両出入口を設置するときは、道路法第24条に規定する道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて行う道路に関する工事として処理する。

（１）車両出入口の仕様については、原則として以下のとおりとする。

ア　歩道には、原則として1.0メートル以上の平坦部分（横断勾配２％以下とする部分。以下「平坦部」という。）を設けるものとする。

イ　歩道幅員が狭い場合には、車両出入り部を全面に切り下げて縦断勾配によりすり付けるものとする。この場合の縦断方向のすり付け勾配は、５％以下とする。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、８％以下とすることができる。

ウ　歩道面と車道面との段差は、５センチメートルを標準とする。

エ　上記アからウにより難い場合は、歩行者の安全性が確保できる構造とする。

オ　既存の歩道形態や民地高による個別の車両出入口の仕様の詳細については、別表及び別添「車両出入口の設置構造基準」各図によるものとする。

（２）車両出入口は、交通に支障のない場合に限り、１敷地（注１）について１箇所設置することができる。ただし、出入口を分離する必要のある施設（注２）等特別な事情がある場合は、２箇所まで車両出入口を設置することができる。

（３）普通自動車の通行の用に供するものの車両出入口の幅は、4.2メートル以内とする。ただし、車両の回転半径からこれにより難いと認められる場合にあっては当該車両の軌跡（注４）により算出した必要最小限の幅にまで増加することができるものとし、前号ただし書に規定する２箇所の車両出入口を１箇所とする場合にあっては、その幅を6.0メートルまでにすることができるものとする。

（４）大型自動車（注３）の通行の用に供するものの車両出入口の幅は、6.0メートル以内とする。ただし、車両の回転半径からこれにより難いと認められる場合は当該車両の軌跡（注４）により算出した必要最小限の幅にまで増加することができる。

（５）第２号から前号までの規定にかかわらず、複数車両の駐車の用に供するため、２台以上の駐車箇所を設ける場合で、敷地の形状から当該車両が敷地内において転回が著しく困難であるときは、別添「車両出入口の設置構造基準」別図６の基準により、必要最小限の区間（両端に車止めを設置するものとし、かつ、幅が8.4メートルを超える場合にあっては、両端に加えて区間内に車止めを設置するものとし、車止め間が8.4メートル以内となるようにすること。）について全面切り下げによる出入口を１敷地につき１箇所設置することができる。

（６）第２号から第５号までの規定にかかわらず、消防法、危険物の規制に関する政令及び神奈川県建築基準条例等、他の法令により出入口の幅が規定されている場合は、その幅とすることができる。

（７）第２号から第５号に定める基準により難いときは、県土整備部長に協議して決定するものとする。

（８）歩行者及び車両の交通の安全を確保するために必要があると認めるときは、当該車両出入口その他必要と認める箇所に交通安全施設を設けさせるものとする。

（９）街路樹を撤去する必要がある場合は、移植をさせるものとする。ただし、土木事務所長が移植の必要がないと認める場合はこの限りではない。

（10）歩道内に既設の道路排水施設等が設置されている場合は、補強措置を講じさせるものとする。

（11）既設のガードレール及び横断防止柵の撤去を伴う場合は、最小限の範囲（注５）に限り、これを撤去することができるものとする。

（12）別添「車両出入口の設置構造基準」別図３の場合において、車両出入口を１敷地について２箇所設置するとき又は既存の車両出入口以外にさらに車両出入口を１箇所新設するときで、標準ブロック区間が10.0メートル以下となるときは、舗装路面だけを下げたフラット形式とするものとする。ただし、現地の状況から、これにより難い場合は、この限りでない。

（13）既存の車両出入口を廃し、新たにそれと一部重複する箇所又は異なる箇所に車両出入口を新設する場合は、既存の車両出入口は原状に復旧させるものとする。

また、既存の車両出入口の幅が（２）から（４）の基準を超えるものであっても、新たに設置する車両出入口については（２）から（４）に定める基準に合致しなくてはならない。

２　転落防止柵・擁壁の撤去工事承認基準

道路に接する土地を盛土若しくは切土を行う者又は盛土若しくは切土を行った者が、既設の転落防止柵又は擁壁を撤去するときは、道路法第24条に規定する道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて行う道路に関する工事として取り扱う。

（１）盛土又は切土により、道路と道路に接する土地の高低差が同一となる場合においては撤去できることとし、高低差が縮小する場合においては土木事務所長が交通の安全が確保されると認める場合撤去できるものとする。

３　工事の仕様については、上記１及び２による他、現地状況により対応可能な場合は、「神奈川県福祉の街づくり整備ガイドブック」（平成14年３月）によるものとし、この他の仕様については、土木事務所長の指示によるものとする。

４　その他の道路法第24条に基づく工事については、土木事務所長がその工事を行う場合の基準によることとする。

（注１）建築基準法施行令第１条第１号の定義による、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。なお、道路によって二分されている場合は、それぞれ別の敷地として取り扱う。

（注２）出入口を分離する必要を生じる施設としては、複数車両の駐車の用に供するため、２台以上の駐車箇所を設ける場合で、敷地の形状から当該車両が敷地内において転回が可能であり、道路管理上出入口を分離した方が交通の支障とならないと認められる施設をいい、業種形態は問わない。

（注３）道路交通法施行規則第２条に定めるもの。また、最大積載量が2,000キログラムを超える貨物の運搬の用に供する車両及び道路交通法施行規則第２条に定める大型特殊自動車も本項の車両出入口の幅については、これに準じるものとする。

（注４）当該道路平面図（縮尺1/500程度）に軌跡図（回転半径も図上に記入）を記載し、あわせて車両の諸元（車名形式、最大積載量、車両総重量（車両重量＋定員×55キロ＋最大積載量）、全長、全幅、最大軸重、最小回転半径、軸距、ボデーリヤオーバーハング、前輪距、後輪距）も記入すること。

（注５）（２）から（４）により土木事務所長が認める車両出入口幅を設置するのに必要となる最小の開口範囲を言う。ガードレール及び横断防止柵の単位当たりの長さは考慮するものではない。